PF.AutoFramework

AutoOCR

软件操作说明书

聚力智能自动OCR控制软件

版本 V1.00

聚力智能（PowerFocus）

2026年4月

1. 文档说明

1.1 目的

本操作说明书为PF.AutoFramework软件用户提供全面、详细的操作指导，帮助用户快速掌握软件功能并高效完成日常生产任务。文档内容基于软件最新版本编写，涵盖从基础操作到高级功能的完整使用流程。

1.2 适用对象

本操作说明书适用于以下人员：

操作员：负责日常设备操作和基础监控

工程师：负责设备调试、参数配置和故障排除

管理员：负责用户管理和系统配置

- 1.3 文档版本信息

| 版本号 | 发布日期 | 更新内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.00 | 2026-04-24 | 初始版本 | 技术文档团队 |

1.4 系统要求

| 项目 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 64位 | Windows 11 64位 |
| 处理器 | Intel i5 四核 | Intel i7 六核及以上 |
| 内存 | 8 GB | 16 GB及以上 |
| 硬盘空间 | 10 GB可用空间 | 50 GB可用空间（含日志存储） |
| 显示器 | 1920x1080分辨率 | 1920x1080及以上分辨率 |
| 网络 | 100 Mbps以太网 | 1000 Mbps以太网 |

注：软件运行所需的数据库组件已内置，无需额外安装。

2. 软件整体概览

PF.AutoFramework是一款专业的半导体自动化测试与流程控制软件，由聚力智能（PowerFocus）开发。软件采用深色主题设计，界面布局合理，操作直观。系统支持多工位并行作业，实现了晶圆批次上料、条码/OCR读取、结果比对、数据记录及上位机通讯的全流程自动化。

2.1 主界面布局

| 区域名称 | 位置 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 顶部标题栏 | 界面顶部 | 显示软件名称、版本号、设置入口 |
| 左侧导航菜单 | 界面左侧（可折叠） | 折叠式导航菜单，包含所有功能模块入口 |
| 主操作区 | 界面中部 | 显示当前选中模块的操作界面 |
| 日志区 | 界面中下方 | 实时显示系统运行日志，支持级别筛选 |
| 底部状态栏 | 界面底部 | 显示公司名称、设备状态指示灯、权限级别、系统时间 |

2.2 导航菜单模块

| 模块名称 | 子模块 | 所需权限 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始（主页） | — | 无需登录 | 软件主页/操作面板，显示工站状态、设备总控按钮、批次信息 |
| 设备参数设置 | 公共参数 | 工程师及以上 | 系统基础参数 |
|  | 运行参数 | 工程师及以上 | 设备运行参数 |
| 程序管理 | OCR配方管理 | 工程师及以上 | OCR配方的创建、编辑、复制、上传、调试、删除 |
| 历史表单 | 生产历史 | 操作员及以上 | 历史生产记录查询、导出 |
|  | 日志查询 | 操作员及以上 | 系统运行日志查看、筛选、导出 |
|  | 通讯日志 | 工程师及以上 | 上位机通讯报文查看、解析 |
|  | 数据备份/恢复 | 管理员及以上 | 系统数据备份与恢复 |
| 系统测试 | 硬件综合调试 | 工程师及以上 | 所有硬件设备的连接、调试和测试 |
|  | 模组调试 | 管理员及以上 | 各功能模组的统一调试界面 |
|  | 通讯调试 | 工程师及以上 | 上位机通讯测试和报文调试 |
| 权限管理 | 用户管理 | 管理员及以上 | 用户账号的创建、编辑、删除和权限分配 |
|  | 窗体权限 | 管理员及以上 | 各页面/功能的权限等级配置 |
| 系统监控 | 报警中心 | 操作员及以上 | 活跃/历史报警查看、排故指导、报警清除 |
|  | 通讯监控 | 操作员及以上 | 上位机通讯状态监控 |

2.3 状态指示说明

| 颜色 | 状态含义 | 出现位置 |
| --- | --- | --- |
| 灰色 | 未初始化/未连接 | 设备状态指示灯、连接状态 |
| 蓝色（闪烁） | 初始化中 | 设备状态指示灯、流程状态 |
| 蓝色（常亮） | 待机/就绪 | 设备状态指示灯、流程状态 |
| 绿色 | 运行中/正常 | 设备状态指示灯、连接状态 |
| 黄色/橙色 | 已暂停 | 设备状态指示灯、提醒信息 |
| 橙色 | 初始化报警 | 设备状态指示灯 |
| 红色 | 运行报警 | 设备状态指示灯、错误提示 |
| 蓝色（闪烁） | 复位中 | 设备状态指示灯 |

2.4 底部状态栏

| 显示项 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 最左侧 | 默认显示公司名（可在公共参数中配置） |
| 设备状态 | 左侧 | 带颜色圆点的状态指示灯+文字描述 |
| 当前权限 | 中间 | 显示当前登录用户的权限级别 |
| 系统时间 | 右侧 | 实时显示当前系统日期和时间 |

3. 系统登录与安全管控

PF.AutoFramework软件采用严格的权限管理体系，确保系统操作的安全性和可追溯性。系统定义了五个明确的权限等级（含未登录状态），每个等级具有不同的操作权限范围。

3.1 权限等级划分

| 权限等级 | 适用人员 | 主要权限 | 限制功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未登录 | 未登录用户 | 仅可查看主页基础界面、登录窗口 | 无法执行任何操作 |
| 操作员 | 日常生产操作人员 | 基本设备操作、查看报警和日志、查询生产记录、批次切换 | 无法访问系统参数配置、硬件调试、配方管理 |
| 工程师 | 设备维护和工艺调试人员 | 操作员全部权限+硬件调试、参数配置、配方管理、通讯调试 | 无法进行用户管理和模组调试 |
| 管理员 | 系统管理人员 | 工程师全部权限+用户管理、窗体权限、模组调试、系统参数配置 | 无法访问超级用户的特殊功能 |

3.2 内置账号体系

| 账号 | 密码 | 权限等级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Operator | PF111 | 操作员 | 内置操作员账号 |
| Engineer | PF222 | 工程师 | 内置工程师账号 |
| Administrator | PF333 | 管理员 | 内置管理员账号 |

注：管理员可通过用户管理界面创建自定义账号。

3.3 登录流程

步骤1：在登录窗口中输入账号和密码

步骤2：点击《登录》按钮进行身份验证

步骤3：系统验证通过后，根据账号权限级别加载相应功能模块

步骤4：登录成功后，底部状态栏显示当前权限级别

步骤5：若配置了登录动画（可在公共参数中开启），则播放对应主题的欢迎动画

登录窗口提供以下操作按钮：

| 按钮 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 登录 | 提交账号密码进行身份验证 |
| 取消 | 取消登录操作，返回未登录状态 |
| 注销 | 已登录用户主动注销当前权限，返回登录界面 |

3.4 超时自动降级机制

系统具有自动降级保护机制。当检测到当前用户权限高于操作员且长时间（约10分钟）无键盘或鼠标操作时，系统会自动将权限降级为操作员，并清空主显示区内容。

注：建议操作人员离开工位前主动注销账号。

3.5 权限安全机制

登录验证机制：用户必须输入正确账号和密码才能登录，密码加密存储

权限获取与注销：提供完整的权限获取和注销功能

界面权限控制：根据权限级别自动隐藏或禁用无权访问的功能模块和按钮

操作日志记录：系统记录所有权限变更和重要操作，便于安全审计

单实例运行：确保同一台工控机只能运行一个软件实例

3.6 权限管理最佳实践

最小权限原则：用户应只被授予完成其工作所必需的最低权限

职责分离原则：关键操作应由不同权限级别的用户协同完成

定期审查原则：管理员应定期审查用户权限配置

密码安全要求：建议使用复杂密码并定期更换

权限交接规范：交接班时应注销当前账号，由接班人员重新登录

4. 产线标准操作流程 (SOP)

4.1 开机准备

4.1.1 系统启动

开启设备总电源，启动工控机

运行PF.AutoFramework软件，系统显示启动加载画面

系统自动执行初始化序列：加载配置 > 硬件初始化 > 机构初始化 > 信号同步

启动完成后进入主界面

4.1.2 设备初始化

在主页/操作面板点击《初始化》按钮

系统并行初始化所有工站

各工站执行：硬件上电、轴回零、传感器检测

状态流转：未初始化（灰色）> 初始化中状态（蓝色） > 成功后待机状态（蓝色）/ 失败则初始化报警（橙色）

4.1.3 硬件初始化检查项

| 硬件组件 | 初始化内容 | 成功标志 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制卡 | 通讯连接，加载轴参数 | 绿色指示灯 |
| 伺服轴（共9轴） | 通讯连接，参数加载 | 跟随控制卡状态 |
| IO模块 | 通讯连接，配置IO通道映射 | 绿色指示灯 |
| OCR相机 | 网络通讯连接，加载参数 | 绿色指示灯 |
| 扫码枪（2个） | 网络通讯连接，参数配置 | 绿色指示灯 |
| 光源控制器 | 串口连接，初始化参数 | 绿色指示灯 |

4.2 批次切换

在主页工位区域点击《切换批次》

输入内部批次号和工号

系统向Mes系统查询批次信息并加载对应的OCR配方

4.3 配方确认

进入OCR配方管理界面确认参数

必要时调试或修改配方（详见第5章）

确认无误后保存

4.4 运行前检查

| 检查项目 | 检查内容 | 正常状态 |
| --- | --- | --- |
| 设备状态 | 确认设备状态 | 待机（蓝色） |
| 批次信息 | 确认工位区域批次信息 | 显示正确批次号和配方名称 |
| 报警信息 | 确认底部状态栏 | 无报警信息 |
| 硬件状态 | 确认各硬件设备状态 | 所有设备通讯正常（绿色） |
| 安全状态 | 确认设备周围环境 | 无安全隐患，安全门已关闭 |

4.5 启动生产

完成运行前检查后，点击主页面板上的《启动》按钮

系统进入自动生产循环，状态指示灯变为绿色

确认完成批次信息后以及配方参数后，点击设备上的工位1/2启动按钮，开始自动测试流程；

4.6 生产流程

单次自动生产流程包含以下步骤：

| 步骤 | 工站 | 操作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 上料 | 工位1/2上料工站 | 晶圆盒自动上升寻层后，自动定位到有料位置 |
| 2. 拉料 | 工位1/2拉料工站 | 将晶圆拉出晶圆盒并移动到检测位置 |
| 3. 扫码 | 工位1/2上料工站 | 扫码枪读取晶圆条码 |
| 4. OCR检测 | 检测工站 | 相机拍照+字符识别 |
| 5. 数据比对 | 数据模块 | OCR结果与条码比对 |
| 6. 结果判定 | 数据模块 | OK（通过）或NG（不通过） |
| 7. 数据记录 | 数据模块 | 自动保存生产记录 |
| 8. 回位 | 拉料工站 | 晶圆从检测位拉回待机位 |
| 9. 下料 | 上料工站 | 晶圆放回料盒 |

4.7 生产模式

| 模式 | 含义 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 正常模式 | 完整生产流程循环 | 日常生产 |
| 空跑模式 | 执行流程但不处理实际物料 | 调试验证、设备维护后检查 |

4.8 生产干预操作

| 操作 | 状态变化 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 暂停 | 运行中 > 已暂停 | 在安全点暂停，可恢复 |
| 恢复 | 已暂停 > 运行中 | 从暂停点继续 |
| 停止 | 任意 > 未初始化 | 安全终止，需重新初始化 |
| 复位 | 报警 > 待机或未初始化 | 清除报警并复位设备 |
| 急停 | 紧急制动 | 伺服断电，需重新上电回零 |

4.9 异常处理流程

报警确认：观察状态栏颜色变化（橙色=初始化报警，红色=运行报警），进入报警中心查看报警代码

故障排查：选中报警查看排故指导，按步骤逐项检查

报警清除：选择《确认/清除》、《确认全部》或《系统复位》

恢复生产：确认设备回到待机后重新启动

4.10 关机流程

正常关机：停止生产 > 确认数据完整 > 关闭软件 > 关闭电源

紧急关机：物理急停 > 软件急停 > 排除危险 > 重新上电回零

5. 基础参数与配方管理

基础参数与配方管理是PF.AutoFramework软件的核心功能之一，通过合理的参数配置和配方管理，可以确保设备按照预定的工艺要求稳定运行。所有修改实时保存，确保数据安全。

5.1 公共参数设置

配置界面：设备参数设置 > 公共参数

5.1.1 系统基础参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 开机自启动 | 设置系统是否开机自动启动 | 关闭 |
| 公司名称 | 底部状态栏公司名称 | 聚力 |
| 公司名称(英文) | 公司英文名称 | PowerFocus |
| 软件名称 | 标题栏软件名称 | 聚力智能软件标准框架 |
| 软件名称(英文) | 软件英文名称 | PowerFocus Standard Software Framework |
| 软件主题 | 界面主题（深色/浅色） | 深色 |

5.1.2 登录动画参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 启用操作员登录动画 | 操作员登录成功时是否播放欢迎动画 | 关闭 |
| 操作员登录主题 | 操作员登录动画主题 | SchoolPride |
| 启用工程师登录动画 | 工程师登录成功时是否播放动画 | 关闭 |
| 工程师登录主题 | 工程师登录动画主题 | RealisticLook |
| 启用管理员登录动画 | 管理员登录成功时是否播放动画 | 关闭 |
| 管理员登录主题 | 管理员登录动画主题 | Fireworks |

5.2 运行参数设置

配置界面：设备参数设置 > 运行参数

5.2.1 上下料模组参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 轴运动速度 | 上下料轴的运动速度 | 10 mm/s |
| 轴加速度 | 上下料轴的加速度 | 5 mm/s2 |
| 轴减速度 | 上下料轴的减速度 | 5 mm/s2 |
| 回零速度 | 上下料轴的回零速度 | 2 mm/s |

5.2.2 超时参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 轴运动超时 | 轴运动的最大允许等待时间 | 5000 ms |
| 通讯超时 | 设备通讯的最大允许时间 | 3000 ms |
| 扫码超时 | 扫码的最大允许时间 | 2000 ms |

5.2.3 扫码光源参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 工位1光源亮度 | 工位1扫码光源亮度 | 80 |
| 工位2光源亮度 | 工位2扫码光源亮度 | 80 |
| 光源通道1亮度(红外光) | 红外光源通道亮度 | 60 |
| 光源通道2亮度(环光/白光) | 环光/白光源通道亮度 | 70 |

5.2.4 OCR相机参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 相机触发模式 | 相机触发方式 | 软件触发 |
| 相机曝光时间 | 相机曝光时间 | 10000 us |
| 相机增益 | 相机增益值 | 1.0 |

5.2.5 料盒层间距参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 8寸料盒层间距 | 8寸晶圆料盒层间距（um） | 按实际配置 |
| 12寸料盒层间距 | 12寸晶圆料盒层间距（um） | 按实际配置 |
| 扫描起始偏移 | 料盒扫描起始偏移量 | 按实际配置 |
| 扫描速度 | 料盒扫描速度 | 按实际配置 |

5.3 OCR配方管理

OCR配方是指导设备完成光学字符识别检测的参数集合。通过配方管理功能，可创建、编辑、调试和切换不同的检测配方。

5.3.1 配方管理界面

| 区域名称 | 位置 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 配方列表 | 左侧 | 显示所有可用配方的列表，支持新建、删除、复制操作 |
| 配方属性 | 中间 | 显示当前选中配方的详细参数，支持编辑修改 |
| 操作按钮 | 右侧 | 提供配方保存、上传、调试、复制、删除等操作按钮 |

5.3.2 配方参数说明

| 参数类别 | 参数名称 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 程式名称 | 配方的唯一标识名称 | 字符串 |
|  | 晶圆尺寸 | 配方适用的晶圆尺寸 | 8寸/12寸 |
|  | 创建者 | 配方创建人 | 字符串 |
|  | 创建时间 | 配方创建时间 | 日期时间 |
| 相机参数 | 相机程式关联 | 关联的相机识别程式编号 | 下拉选择 |
|  | 曝光时间 | 相机曝光时间 | 100-50000 us |
|  | 相机增益 | 相机增益值 | 0.5-4.0 |
|  | 触发模式 | 相机触发方式 | 软件触发/硬件触发 |
| 光源参数 | 光源1亮度 | 光源通道1亮度 | 0-100 |
|  | 光源2亮度 | 光源通道2亮度 | 0-100 |
|  | 红外光亮度 | 红外光源亮度 | 0-100 |
|  | 环光亮度 | 环形光源亮度 | 0-100 |
| 坐标参数 | 工位1 X坐标 | 工位1检测位置X坐标 | 数值（um） |
|  | 工位1 Y坐标 | 工位1检测位置Y坐标 | 数值（um） |
|  | 工位1 Z坐标 | 工位1检测位置Z坐标 | 数值（um） |
|  | 工位2 X坐标 | 工位2检测位置X坐标 | 数值（um） |
|  | 工位2 Y坐标 | 工位2检测位置Y坐标 | 数值（um） |
|  | 工位2 Z坐标 | 工位2检测位置Z坐标 | 数值（um） |

5.3.3 配方操作流程

创建新配方

在配方管理界面，点击《新建》按钮

在弹出的对话框中输入配方名称和选择晶圆尺寸（8寸/12寸）

点击《确定》按钮，系统创建新的配方模板

在配方属性区域编辑各项参数

点击《保存》按钮保存配方

编辑现有配方

在配方列表中选择要编辑的配方

在配方属性区域修改相应参数

点击《保存》按钮保存修改

复制配方

在配方列表中选择要复制的配方

点击《复制》按钮

在弹出的对话框中输入新配方名称

点击《确定》，系统创建与原配方参数相同的新配方

上传配方

在配方列表中选择要上传的配方

点击《上传》按钮

系统将配方参数上传到设备控制器

OCR相机自动切换到对应程式

上传成功后，状态栏显示《配方上传成功》提示

5.3.4 配方调试功能

| 功能区域 | 功能描述 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| 坐标调试 | 调整检测位置坐标 | 使用轴控制按钮移动到目标位置，点击获取坐标保存当前位置 |
| 光源调试 | 调整光源亮度 | 使用光源亮度滑块实时调整亮度（0-100），预览效果 |
| 相机调试 | 测试相机拍照和识别 | 点击《触发拍照》按钮测试相机功能，查看OCR识别结果 |
| 扫码测试 | 测试条码读取功能 | 点击《模拟扫码》按钮测试扫码功能，查看读取结果 |

6. 硬件与模组调试指南

本章面向设备维护人员，提供各类硬件设备的连接、调试和测试操作指导。所有调试操作需要工程师及以上权限。

注：系统支持硬件模拟模式，启用后所有硬件设备将切换到虚拟连接模式，适用于流程验证和培训演示场景。

6.1 硬件综合调试界面

| 区域名称 | 位置 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备列表 | 左侧 | 树形结构显示系统所有已注册硬件，每个设备前有启用/禁用开关 |
| 设备调试区 | 中间 | 显示选中设备的详细调试界面（根据设备类型自动适配） |
| 状态信息区 | 右侧 | 显示设备通讯状态、报警状态、连接指示灯等 |
| 操作按钮区 | 底部 | 提供连接、断开、全部测试等操作按钮 |

| 设备类型 | 设备示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运动控制卡 | 高真空运动测试卡 | 负责所有伺服轴的运动控制 |
| 伺服轴 | 工位1视觉X/Y/Z轴等（共9轴） | 总线控制轴 |
| IO模块 | IO输入输出模块 | 数字信号输入输出 |
| 扫码枪 | 工位1/2扫码枪 | 条码读取设备，网络通讯 |
| OCR相机 | 视觉+OCR智能相机 | 智能相机，网络通讯 |
| 光源控制器 | 光源控制器 | 串口通讯 |

6.2 运动控制轴调试

| 轴名称 | 所属工位 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 工位1视觉X轴 | 工位1 | 相机X方向定位 |
| 工位1视觉Y轴 | 工位1 | 相机Y方向定位 |
| 工位1视觉Z轴 | 工位1 | 相机Z方向对焦 |
| 工位1上料Z轴 | 工位1 | 上料机构Z方向升降 |
| 工位1挡片X轴 | 工位1 | 挡片机构X方向运动 |
| 工位1拉料Y轴 | 工位1 | 拉料机构Y方向运动 |
| 工位2上料Z轴 | 工位2 | 上料机构Z方向升降 |
| 工位2挡片X轴 | 工位2 | 挡片机构X方向运动 |
| 工位2拉料Y轴 | 工位2 | 拉料机构Y方向运动 |

6.2.1 连接运动控制卡

在设备列表中展开运动控制卡节点

点击《连接硬件》按钮

系统尝试建立通讯连接

连接成功后，通讯状态显示为已连接，状态指示灯变为绿色

后台自动启动健康监测，持续检查连接状态

6.2.2 轴回零操作

在设备调试区选择要回零的轴

确认轴通讯状态为已连接（绿色）

点击《执行回零(HOME)》按钮

观察回零信号状态，回零完成后原点信号将短暂亮起

回零完成后，轴位置显示为0

若回零超时，将触发对应轴回零超时报警

6.2.3 JOG点动操作

在设备调试区选择要进行JOG操作的轴

设置JOG速度（默认为2 mm/s）

按住《正向点动(+)》或《负向点动(-)》按钮

轴将按设定速度移动，松开按钮后立即停止

观察轴位置变化，确认移动正常

6.2.4 绝对/相对运动测试

在设备调试区选择要进行运动测试的轴

设置运动速度（默认为10 mm/s）

绝对运动：输入目标位置坐标值；相对运动：输入移动距离值

点击《绝对运动》或《相对运动》按钮

轴将按设定参数移动到目标位置

6.3 扫码枪调试

6.3.1 连接与测试

在设备列表中展开《工位1扫码枪》或《工位2扫码枪》

点击《连接硬件》按钮建立网络连接

连接成功后通讯状态显示为已连接

点击《模拟扫码测试》按钮进行测试

扫码结果显示在《最新读取信息》区域

6.3.2 扫码枪参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 扫码枪标识名称 | Scanner |
| IP地址 | 扫码枪IP地址 | 127.0.0.1 |
| 通讯超时 | 通讯超时时间 | 5000 ms |
| 管理端口 | 扫码枪管理端口 | 21 |

6.4 OCR相机调试

6.4.1 连接与拍照测试

在设备列表中展开OCR智能相机节点

点击《连接硬件》按钮建立网络连接

连接成功后通讯状态显示为已连接

点击《触发拍照》按钮测试拍照功能

图像显示在预览区，OCR识别结果显示在《读取信息》区域

若报警状态为报警中，排除故障后点击《清除报警(RESET)》按钮

6.5 光源控制器调试

在设备列表中展开光源控制器节点

点击《连接硬件》按钮建立串口连接

选择要调整的光源通道

使用亮度滑块调整亮度（范围0-100）

点击《应用》按钮应用设置

6.6 IO模块调试

IO模块包含约70个输入信号和约56个输出信号。

6.6.1 输入信号监控

绿色指示灯：信号有效（高电平）

灰色指示灯：信号无效（低电平）

6.6.2 输出信号控制

点击输出通道切换状态：绿色=有效，灰色=无效

主要输出控制对象：夹爪气缸、导轨调整气缸、三色指示灯（红/黄/绿）、蜂鸣器、电磁门锁

6.6.3 输入信号响应优先级

标准输入（启动/暂停/复位）：30ms轮询+软件防抖

安全输入（急停/安全门/光幕）：10ms轮询，零延迟响应

6.7 模组调试

模组调试界面提供各功能模组的统一调试操作。

6.7.1 模组状态控制

| 按钮名称 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 回初始 | 模组回初始状态 | 将所有机构回到初始安全位 |
| 报警复位 | 清除模组报警 | 清除报警状态，重置所有硬件设备 |
| 模组停止 | 停止模组运行 | 安全停止所有运动 |

6.7.2 模组组成

| 模组名称 | 功能描述 | 包含硬件设备 |
| --- | --- | --- |
| 工位1上料模组 | 工位1晶圆上料操作 | 上料Z轴、夹爪气缸、扫码枪 |
| 工位1拉料模组 | 工位1晶圆推拉操作 | 拉料Y轴、挡片X轴 |
| 检测模组 | OCR检测功能 | 视觉X/Y/Z轴、相机、光源 |
| 数据模组 | 数据处理和上位机通讯 | — |
| 通讯模组 | 上位机通讯 | — |
| 工位2上料模组 | 工位2晶圆上料操作 | 上料Z轴、夹爪气缸、扫码枪 |
| 工位2拉料模组 | 工位2晶圆推拉操作 | 拉料Y轴、挡片X轴 |

6.7.3 上料模组调试操作

基础初始化操作：

| 功能按钮 | 作用 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| 检查是否可以初始化 | 检查模组初始化条件 | 检查设备已连接、无报警 |
| 初始化此料库 | 执行料库初始化 | 回零、位置校准 |

生产配方操作：

| 功能按钮 | 作用 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| 切换到8寸状态 | 切换到8寸晶圆模式 | 调整导轨适配8寸 |
| 切换到12寸状态 | 切换到12寸晶圆模式 | 调整导轨适配12寸 |

夹爪气缸操作：

| 功能按钮 | 作用 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| 打开夹爪 | 打开夹爪气缸 | 控制数字输出信号 |
| 闭合夹爪 | 闭合夹爪气缸 | 控制数字输出信号 |

移载操作：

| 功能按钮 | 作用 | 操作说明 |
| --- | --- | --- |
| 移动到料库位 | 移动到料库位置 | 升降轴移动到取料位坐标 |
| 移动到检测位 | 移动到检测位置 | 移动到检测位坐标 |
| 移动到待机位 | 移动到待机位置 | 移动到待机位坐标 |
| 料库高度测试 | 测试各位置高度 | 位置高度检测 |

硬件状态实时监控：

| 监控项目 | 显示内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 机械轴实时坐标 | 各轴当前位置（um） | 实时更新 |
| 关键IO状态 | 开关状态指示灯 | 绿色/灰色指示 |
| 点位管理 | 各位置坐标和速度 | 目标位置参数 |

7. 数据查询与日志追溯

7.1 生产历史查询

7.1.1 查询条件

| 查询条件 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 时间范围 | 查询时间段 | 必填，开始日期至结束日期 |
| 晶圆ID | 晶圆标识号 | 可选，字符串 |
| 内部批次号 | 批次标识 | 可选，字符串 |
| 产品型号 | 产品型号 | 可选，下拉选择 |
| 匹配结果 | OCR/条码结果 | OK/NG/全部 |

7.1.2 查询结果字段

| 字段名 | 说明 |
| --- | --- |
| 序号 | 记录序号 |
| 检测时间 | 检测执行时间 |
| 晶圆ID | 晶圆标识号 |
| 内部批次号 | 内部批次标识 |
| 客户批次号 | 客户批次标识 |
| 产品型号 | 产品型号信息 |
| OCR结果 | OCR识别结果 |
| 条码结果 | 条码读取结果 |
| 匹配结果 | OK/NG |
| 工位 | 工位1/工位2 |
| 操作员 | 操作人员 |

支持操作：分页浏览、字段排序、导出Excel、导出CSV、打印。

7.2 操作日志检索

| 日志级别 | 说明 |
| --- | --- |
| 调试 | 调试信息 |
| 信息 | 正常运行信息 |
| 成功 | 操作成功信息 |
| 警告 | 警告信息 |
| 错误 | 错误信息 |
| 严重 | 严重错误信息 |

7.3 通讯日志

| 字段名 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间戳 | 报文收发时间 |
| 方向 | 发送/接收 |
| 报文类型 | 通讯报文类型 |
| 原始数据 | 十六进制数据 |
| 解析文本 | 格式化解析内容 |

8. 附录

附录A：系统参数总览

A.1 公共参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 | 所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机自启动 | 设置系统是否开机自动启动 | 关闭 | 系统基础 |
| 公司名称 | 底部状态栏公司名称 | 聚力 | 系统基础 |
| 公司名称(英文) | 公司英文名称 | PowerFocus | 系统基础 |
| 软件名称 | 标题栏软件名称 | 聚力智能软件标准框架 | 系统基础 |
| 软件名称(英文) | 软件英文名称 | PowerFocus Standard Software Framework | 系统基础 |
| 软件主题 | 界面主题（深色/浅色） | 深色 | 系统基础 |
| 启用操作员登录动画 | 操作员登录动画开关 | 关闭 | 登录动画 |
| 操作员登录主题 | 操作员动画主题 | SchoolPride | 登录动画 |
| 启用工程师登录动画 | 工程师登录动画开关 | 关闭 | 登录动画 |
| 工程师登录主题 | 工程师动画主题 | RealisticLook | 登录动画 |
| 启用管理员登录动画 | 管理员登录动画开关 | 关闭 | 登录动画 |
| 管理员登录主题 | 管理员动画主题 | Fireworks | 登录动画 |
| 启用超级用户登录动画 | 超级用户登录动画开关 | 开启 | 登录动画 |
| 超级用户登录主题 | 超级用户动画主题 | Stars | 登录动画 |

A.2 运行参数

| 参数名称 | 说明 | 默认值 | 所属类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴运动速度 | 上下料轴运动速度 | 10 mm/s | 上下料模组 |
| 轴加速度 | 上下料轴加速度 | 5 mm/s2 | 上下料模组 |
| 轴减速度 | 上下料轴减速度 | 5 mm/s2 | 上下料模组 |
| 回零速度 | 上下料轴回零速度 | 2 mm/s | 上下料模组 |
| 轴运动超时 | 轴运动最大等待时间 | 5000 ms | 超时设置 |
| 通讯超时 | 设备通讯最大等待时间 | 3000 ms | 超时设置 |
| 扫码超时 | 扫码最大等待时间 | 2000 ms | 超时设置 |
| 工位1光源亮度 | 工位1扫码光源亮度 | 80 | 扫码光源 |
| 工位2光源亮度 | 工位2扫码光源亮度 | 80 | 扫码光源 |
| 光源通道1亮度(红外光) | 红外光源通道亮度 | 60 | 扫码光源 |
| 光源通道2亮度(环光/白光) | 环光/白光源通道亮度 | 70 | 扫码光源 |
| 相机触发模式 | 相机触发方式 | 软件触发 | OCR相机 |
| 相机曝光时间 | 相机曝光时间 | 10000 us | OCR相机 |
| 相机增益 | 相机增益值 | 1.0 | OCR相机 |
| 8寸料盒层间距 | 8寸晶圆料盒层间距（um） | 按实际配置 | 料盒层间距 |
| 12寸料盒层间距 | 12寸晶圆料盒层间距（um） | 按实际配置 | 料盒层间距 |
| 扫描起始偏移 | 料盒扫描起始偏移量 | 按实际配置 | 料盒层间距 |
| 扫描速度 | 料盒扫描速度 | 按实际配置 | 料盒层间距 |

附录B：完整报警代码速查表

B.1 硬件层报警 (HW_*)

| 错误码 | 级别 | 报警描述 | 排故指导 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW_SRV_001 | 致命 | 伺服驱动器离线或报错 | 1.检查电源指示灯；2.检查通讯线；3.查看驱动器报警代码；4.重启驱动器后复位 |
| HW_IO_001 | 错误 | IO模块连接失败 | 1.检查总线线缆；2.检查供电；3.重新初始化；4.重新上电后复位 |
| HW_IO_002 | 错误 | IO模块读取异常 | 同HW_IO_001 |
| HW_CARD_001 | 致命 | 运动控制卡初始化失败 | 1.检查安装；2.检查驱动；3.查看设备管理器；4.重启电脑 |
| HW_CARD_002 | 致命 | 总线通讯错误（运行期） | 1.检查总线线缆；2.检查供电；3.重新初始化；4.重启设备 |
| HW_CAM_001 | 错误 | 相机连接超时 | 1.检查网线；2.检查IP网段；3.Ping测试；4.检查供电；5.重启相机 |
| HW_CAM_002 | 错误 | 相机心跳超时 | 1.检查网线；2.Ping验证；3.确认网段；4.重启相机后复位 |
| HW_BCR_001 | 警告 | 扫码枪连接失败 | 1.检查连接；2.重新插拔；3.查看设备管理器；4.确认端口 |
| HW_BCR_002 | 警告 | 扫码枪心跳超时 | 1.检查连接；2.Ping验证；3.重启扫码枪；4.确认端口 |
| HW_LGT_001 | 警告 | 光源控制器通讯异常 | 1.检查串口线；2.确认波特率；3.重启光源；4.核对COM口 |
| HW_AXIS_002 | 错误 | 轴触发限位保护 | 1.检查轴位置；2.手动移离限位后复位；3.检查限位接线；4.检查行程设置 |
| HW_AXIS_003 | 错误 | 轴运动超时 | 1.检查是否卡住；2.手动点动测试；3.检查速度参数；4.复位后重试 |
| HW_AXIS_004 | 错误 | 轴回原点超时 | 1.检查原点传感器；2.确认回零方向速度；3.手动移动后重新初始化；4.检查限位 |

B.2 系统层报警 (SYS_*)

| 错误码 | 级别 | 报警描述 | 排故指导 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS_INIT_001 | 致命 | 系统初始化超时 | 1.检查所有硬件连接；2.查看调试页指示灯；3.排除故障设备；4.复位 |
| SYS_DB_001 | 错误 | 数据写入失败 | 1.检查磁盘空间；2.检查文件占用；3.管理员权限重启；4.联系维护 |
| SYS_SYNC_001 | 错误 | 工站同步服务异常 | 1.检查各工站状态；2.查看日志；3.逐一复位；4.重启软件 |
| SYS_SYNC_002 | 致命 | 运行步序异常 | 1.记录步骤联系技术支持；2.查看日志异常记录；3.重启软件；4.提供日志 |
| SYS_TEST_001 | 警告 | 手动测试报警 | 调试报警，复位即可恢复 |

B.3 流程/数据/通讯报警 (PROC_*)

| 错误码 | 级别 | 报警描述 | 排故指导 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROC_WS1F_MOT_003 | 错误 | Z轴运动超时 | 检查Z轴是否卡住，手动点动确认，检查参数，复位后重试 |
| PROC_WS1P_MOT_012 | 致命 | 拉出卡料报警 | 人工检查物料卡阻，确认轨道无异物，处理后复位 |
| PROC_DET_CAM_001 | 错误 | 相机握手失败 | 检查相机连接，确认触发参数，手动触发确认，复位后重试 |
| PROC_DATA_MES_001 | 错误 | 上位机查询失败 | 检查上位机连接，确认网络，检查接口参数，联系维护 |
| PROC_DATA_OCR_001 | 错误 | OCR校验失败 | 检查OCR结果，确认校验规则，调整参数重试 |
| PROC_SECS_INIT_001 | 错误 | 通讯服务初始化失败 | 检查通讯板卡，确认IP配置，检查端口占用，重启服务 |
| PROC_SECS_CONN_001 | 错误 | 连接断开 | 检查物理连接，确认主机状态，自动重连或手动复位 |

B.4 报警代码前缀分类说明

| 前缀 | 类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HW_ | 硬件层异常 | 伺服、IO、相机、扫码枪、光源等 |
| SYS_ | 系统层异常 | 初始化、数据库、同步等 |
| PROC_WS1F_ | 工位1上料流程异常 | 上下料工站流程 |
| PROC_WS2F_ | 工位2上料流程异常 | 上下料工站流程 |
| PROC_WS1P_ | 工位1拉料流程异常 | 拉料工站流程 |
| PROC_WS2P_ | 工位2拉料流程异常 | 拉料工站流程 |
| PROC_DET_ | OCR检测流程异常 | 检测工站流程 |
| PROC_DATA_ | 数据模组异常 | 上位机、配方、校验 |
| PROC_SECS_ | 通讯异常 | 通讯协议 |

B.5 常见用户级异常与处理

| 异常现象 | 可能原因 | 排查与处理 |
| --- | --- | --- |
| 硬件未连接 | 通讯线缆松动/设备断电/IP错误 | 硬件调试界面查看通讯状态，检查连接后重试 |
| 伺服报警 | 驱动器故障/限位触发/过载 | 确认报警指示灯，排除机械卡死后复位 |
| 初始化报警 | 回零失败/传感器无信号/气缸超时 | 查看排故指导，检查回零和传感器，复位 |
| 运行报警 | 取料失败/扫码失败/通讯超时 | 查看报警代码，检查物料/相机/网络 |
| OCR/条码NG | 标签不良/光源不适/对焦偏移 | 查看NG记录，调整光源或坐标 |
| 权限不足 | 用户等级低于页面要求 | 联系管理员提升权限 |
| 软件无法启动 | 端口占用/数据库损坏/配置缺失 | 检查系统冲突，检查配置目录，查看日志 |

附录C：核心IO点位对照表

C.1 关键输入信号

| 信号名称 | 功能说明 | 正常状态 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急停（E-Stop） | 紧急停止按钮输入 | 无效（灰色） | 检查急停按钮是否被按下，释放后复位 |
| 安全门 | 安全门联锁信号 | 关闭（绿色） | 检查安全门是否关闭到位 |
| 光幕 | 安全光幕保护信号 | 无遮挡（灰色） | 检查光幕通道内无异物 |
| 启动按钮 | 外部启动按钮输入 | 按下时有效 | 检查按钮接线 |
| 暂停按钮 | 外部暂停按钮输入 | 按下时有效 | 检查按钮接线 |
| 复位按钮 | 外部复位按钮输入 | 按下时有效 | 检查按钮接线 |
| 原点信号 | 轴原点传感器信号 | 回零时短暂有效 | 检查传感器安装和接线 |
| 回零中信号 | 轴正在执行回零 | 回零过程中有效 | 正常状态，无需处理 |
| 正限位 | 轴正向限位信号 | 无效（灰色） | 检查轴是否触碰限位，手动移离后复位 |
| 负限位 | 轴负向限位信号 | 无效（灰色） | 检查轴是否触碰限位，手动移离后复位 |
| 夹爪到位 | 夹爪闭合到位信号 | 夹爪闭合时有效 | 检查气缸和传感器 |
| 料盒在位 | 料盒放置到位信号 | 有料盒时有效 | 检查料盒放置和传感器 |

C.2 关键输出信号

| 信号名称 | 功能说明 | 控制对象 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹爪气缸（开） | 控制夹爪打开 | 夹爪气缸 | 在模组调试界面点击《打开夹爪》 |
| 夹爪气缸（闭） | 控制夹爪闭合 | 夹爪气缸 | 在模组调试界面点击《闭合夹爪》 |
| 导轨调整气缸 | 切换8寸/12寸导轨 | 导轨调整气缸 | 通过配方切换自动控制 |
| 三色灯-红色 | 报警/故障指示 | 三色指示灯 | 有报警时自动点亮 |
| 三色灯-黄色 | 暂停/警告指示 | 三色指示灯 | 设备暂停时自动点亮 |
| 三色灯-绿色 | 正常运行指示 | 三色指示灯 | 设备正常运行时自动点亮 |
| 蜂鸣器 | 报警声音提示 | 蜂鸣器 | 有报警时自动鸣响 |
| 电磁门锁 | 安全门电磁锁定 | 电磁门锁 | 运行时自动锁定 |
| 静电消除器 | 静电消除控制 | 静电消除器 | 运行时自动开启 |

C.3 伺服轴一览

| 轴编号 | 轴名称 | 所属工位 | 功能 | 运动范围参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴1 | 工位1视觉X轴 | 工位1 | 相机X方向定位 | 按设备规格 |
| 轴2 | 工位1视觉Y轴 | 工位1 | 相机Y方向定位 | 按设备规格 |
| 轴3 | 工位1视觉Z轴 | 工位1 | 相机Z方向对焦 | 按设备规格 |
| 轴4 | 工位1上料Z轴 | 工位1 | 上料机构Z方向升降 | 按设备规格 |
| 轴5 | 工位1挡片X轴 | 工位1 | 挡片机构X方向运动 | 按设备规格 |
| 轴6 | 工位1拉料Y轴 | 工位1 | 拉料机构Y方向运动 | 按设备规格 |
| 轴7 | 工位2上料Z轴 | 工位2 | 上料机构Z方向升降 | 按设备规格 |
| 轴8 | 工位2挡片X轴 | 工位2 | 挡片机构X方向运动 | 按设备规格 |
| 轴9 | 工位2拉料Y轴 | 工位2 | 拉料机构Y方向运动 | 按设备规格 |